### Návod na montáž skluzavek:

GS320, GS370, GS460,

Rovné skluzavky jsou opatřeny v horní části montážními sklolaminátovými packami s otvorem 11 mm, kterými se našroubuje na horní plošinu, která musí být na určenou výšku dané skluzavky ( tabulka bod č.4).

V dolní části jsou  montážní otvory 15mm (rozměry uvedeny výše).  Těmito otvory se přišroubují  k nosné konstrukci, eventuelně k betonové plotně.  Tato plotna, popř. jiný povrch musí mít maximální rovinnost, kterou taktéž pomocí vodováhy musíte ověřit.  K přišroubování skluzavky ke konstrukci použijte spojovací materiál s ohledem na materiál u něhož je konstrukce vyrobena. Pro otvor  průměru 11 mm použijte šroub číslo 8 - 10. Pro otvor  průměru 15 mm použijte šroub číslo 14.Pokud šroub vyčnívá víc než 8 mm je nutné použít ochranné krytky.

Horní část skluzavky (zálisek)                                                               Dolní část skluzavky (příruba)

Pokud se skluzavka montuje pomocí montážních třmenů, vybetonujte základ. Skluzavku lze rovněž namontovat na stupínek 10 x 10 cm, a ten pak zahloubit cca 10 cm do země.

Horní část skluzavky – start.

Rozměry v  mm.

Dolní část skluzavky – dojezd.

Rozměry v mm.

Konstrukce:

| Rozměry v mm | GS 320 | GS 370 | GS 460 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3200 mm | 3700 mm | 4600 mm |
| 2. | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| 3. | 530 mm | 530 mm | 530 mm |
| 4. | 1500 mm | 1700 mm | 2250 mm |
| 5. | 2610 mm | 3020 mm | 3770 mm |
| 6. | 2800 mm | 3210 mm | 3960 mm |

Důležité: skluzavka musí být ukotvena nahoře (nástup) i dole (dojezd).

Dále je nutné upevnit na konstrukci madlo ve výšce 700 až 900 mm, dle normy ČSN EN 1176-3.

Viz. nákres