Technické informace k instalaci tobogánu

Naše tobogány jsou vyrobeny z kvalitních zesílených polyesterů. Jsou odolné proti nárazům, povětrnostním vlivům a ultrafialovému záření. Jsou určeny jako součást vybavení dětských hracích ploch, do zahrad,  na pískoviště, do venkovního i vnitřního prostoru. Nejsou určeny jako vodní tobogány k bazénům. Všeobecně mají laminátové tobogány  dlouhou životnost a jsou hygienicky nezávadné.   Při slunečním záření je však možné po 2 letech mírné vyblednutí odstínu. Likvidace tobogánu – sběrné dvory.  Jsou nehořlavé, není možno je spálit.

- Tobogány  jsou dodávány bez  kotevní techniky a bez spojovacího materiálu.

- Jsou vyztuženy v celé dojezdové ploše plátnem, to znamená, že jsou určeny dětem všech věkových kategorií. Barevné provedení: RAL červená 3020, modrá 5015, žlutá 1028, zelená 6010, nebo barevná kombinace (duhová).

- Pro expedici jsou dobře zabaleny ve tvrdém papíru a folii. Přesto dbejte na  zabezpečení proti pádu tobogánu, pokládejte  dojezdovou plochou nahoru. Nikdy ne na bok (aby ležel na madle), v případě zatížení v této poloze (např. umístění dalšího zboží  na tobogan) může madlo tobogánu prasknout.

Při montáži tobogánu je nutno respektovat především bezpečnost dětí. Tobogan  musí těsně doléhat na kotvící plošiny. Nesmí se vyskytovat žádná místa možného zachycení (mezery nebo štěrbiny). Je nutné pod spojem připravit kotvící místo k zemi.  Nejlépe zasadit kotvící železa do betonu, to znamená – upravit povrch pod tobogánem, aby byl rovný a pod spojem vyhloubit díru, která se zaplní betonem, do něhož se zapustí spojovací díl.

Kontrola a údržba: jelikož se dětské hřiště často stává cílem vandalů, je nutné provádět pravidelnou kontrolu zařízení.  Četnost kontrol závisí na okolním prostředí. Např. u pískoviště dochází snáze k vydření skluzavky než v interiéru.

Kontrola spočívá především v:

- Vizuální a kontrola dotekem, zda nevystupuje vrstva pod lakem – dítě nesmí být vystaveno účinkům skelných vláken

- Kontrola zálisku a dolní podesty – zda jsou šrouby dobře utaženy a přišroubovány ke konstrukci, jestli je zálisek pevně uchycen na tobogánu.

Údržba tobogánu.

- Tobogán můžete umývat libovolnými saponátovými prostředky.

- Při opravě je možné použít polyesterový tmel a akrylátovou  barvu ve spreji, dle RAL uvedených výše.